| УТВЕРЖДАЮ: Организатор соревнования ______________И.В. Долгополов. «13» ноября 2024 г. | СОГЛАСОВАНО: Директор ООО «Кузбасский автодром» ______________И.В. Максюков «13» ноября 2024 г. |
| --- | --- |

РЕГЛАМЕНТ

о клубном автомобильном соревновании

«Challenge D» /зимний сезон 2025/

Город Топки

2024 год

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Настоящий Регламент вступает в силу с 01 декабря 2024 года.

  - Настоящее регламент регулирует частные вопросы организации и проведения клубного автомобильного соревнования в дисциплине «Дрифт» и является неотъемлемой частью Положения о клубном автомобильном соревновании Challenge D.

- II. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Соревнование проводится только на автомобилях с приводом на заднюю ось, соответствующих техническим требованиям, установленным Организатором.

- Не допускается участие двух Клиентов на одном автомобиле.

- Кузов транспортного средства должен быть чистым, если этому не препятствуют погодные условия во время проведения мероприятия.

- Автомобиль должен быть полностью в исправном состоянии. Не допускаются течи технических жидкостей.

- Система штатных ремней безопасности должна быть исправна.

- Запрещается использование закиси азота.

- Запрещено удалять несущие элементы кузова (продольные и поперечные жёсткости и конструкции коробчатого сечения).

- Предметы обслуживания транспортного средства (запасное колесо, домкрат и т.д.) должны быть надежно закреплены либо убраны из автомобиля.

- Не допускается наличие выступающих сторонних предметов, не предусмотренных конструкцией транспортного средства (фаркоп, силовые конструкции и т.п.).

- Не допускается загрузка транспортного средства незакрепленным балластом.

- Рекомендована установка видеокамеры в салоне автомобиля инструментальным способом. Крепление видеокамеры должно быть надежным.

- Моношина.

В стадии заездов квалификация и ТОП-32 на этапах «Challenge D» обязательно применение шипованной моношины на задней оси автомобиля. На передней оси допускается любая зимняя шина, допущенная для эксплуатации по дорогам общего пользования. Запрещены любые работы с покрышками, как-то: химическая обработка, до шиповки, само-шиповка, наплавление, нарезка протектора и т.д.  При выезде из паддока в зону накопителя, покрышки будут промаркированы, замена покрышек с начала стадии ТОП-32 и до финальных заездов – ЗАПРЕЩЕНА.

2.13.1. Технические характеристики.

Для задней оси:

Шины “IKON NORDMAN 8”

Размер шины: 175/65/14 и 155/65 R 14,

Производитель “IKON"

Модель “NORDMAN 8”.

Сезонность: зимняя

Конструкция: радиальная

Наличие шипов: есть

Технология RunFlat: нет

Рекомендовано использование шины с камерой.

2.13.2 Автомобили иностранного и отечественного производства, у которых согласно эксплуатационной документации и требованиям завода изготовителя предусмотрен размер колес от 15 дюймов для, принимают участие в чемпионате на шинах 15 дюймов. При условии установки минимального колеса для данной платформы автомобиля.

# III. СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ

  - Стартовый взнос вносится в течение времени проведения административных проверок, установленного Спортивным организатором для соответствующего этапа.

  - Размер стартового взноса.

а) стартовый взнос составляет 5500 рублей

б) в случае предварительной регистрации на мероприятие через сайт стартовый взнос составляет 5000 рублей.

в) при оплате стартового взноса любым безналичным способом размер стартового взноса, рассчитанного с учетом пунктов А и Б, увеличивается на 500 рублей соответственно.

г) при оплате стартового взноса после окончания процедуры регистрации размер стартового взноса, рассчитанного с учетом пунктов А, Б и В, увеличивается на 500 рублей.

д) на стартовый взнос не распространяется система лояльности СТК «Кузбасский автодром».

  - В случае отказа Пилота от участия в Соревновании до начала практики Пилоту возвращается 2 500 рублей от суммы внесенного стартового взноса. В дальнейшем стартовый взнос не возвращается.

  - Стартовый взнос за командный зачет: 1000 рублей с каждого члена команды.

- при оплате стартового взноса после окончания процедуры регистрации размер стартового взноса увеличивается на 500 рублей с опоздавшего члена команды.

# IV. СТАРТОВЫЕ НОМЕРА

  - Главный секретарь при приеме заявки на участие присваивает стартовый номер Клиенту, имеющий в своем составе не более двух символов, или согласовывает имеющийся. Стартовый номер не может начинаться с цифры «0».

  - Стартовые номера, присвоенные в зимнем сезоне 2024 года, считаются закрепленными за теми же пилотам до окончания регистрации на 1-й этап сезона 2025.

  - Стартовый номер является обязательным информационным материалом для участия в мероприятии и должен быть закреплен Клиентом в месте, указанном Организатором.

  - В случае если стартовый номер был утерян, Клиент обязан оплатить выдачу нового стартового номера в размере 250 руб и заблаговременно предупредить организатора о утере номера.

# V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ

- Все транспортные средства, участвующие в Соревновании, должны пройти техническую инспекцию.

- Технический контроллер не проверяет исправность транспортного средства. Однако вправе не допустить Пилота до участия в Соревновании при наличии сомнений в такой исправности.

- Техническая инспекция может быть организована во время Соревнования несколько раз.

# VI. ТРЕНИРОВКИ, КВАЛИФИКАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ЗАЕЗДЫ

Общие положения:

- Выезд на трассу допускается только по разрешению Официальных лиц.

- В ходе тренировок (квалификации) и основных заездов любые работы с автомобилем, связанные с участием в них механиков, допускаются только в зоне парк стоянки либо пит-лейне.

Тренировки:

- К тренировкам допускаются только зарегистрированные Пилоты, прошедшие административные и технические проверки.

- Порядок проведения тренировок определяется Организатором в день проведения Соревнования.

Квалификация (ТАНСО):

- Во время квалификации проводятся одиночные заезды. Старт осуществляется с места с заведенным двигателем.

- Количество попыток устанавливается Руководителем Соревнования и/или Главным судьей. При этом в итоговом протоколе учитывается лучшая попытка. В случае равенства результатов учитывается вторая и третья по результативности попытки соответственно.

Основные заезды (ЦУЙСО):

- Пилот, не обеспечивший подачу автомобиля с заведенным двигателем к месту формирования заезда (в зону выпуска) в установленный срок (2 минуты с момента объявления о формировании заезда, если не объявлено иное), считается проигравшим заезд.

- Порядок проведения основных заездов определяется Организатором в день проведения Соревнования.

# 7. ПЕНАЛИЗАЦИЯ

- За нарушения требований, предусмотренных настоящим Регламентом, Официальные лица могут применять к Пилотам следующие меры воздействия:

• замечание.

• денежный штраф в размере до 5000 рублей.

• аннулирование результата в заезде.

• аннулирование результата в мероприятии.

• дисквалификация на текущем мероприятии (этапе).

• дисквалификация на последующие мероприятия (этапы).

- Оплата штрафов производится в секретариате в течение двадцати минут после вынесения решения о пенализации.

- За отказ оплачивать штраф – дисквалификация, аннулирование результатов.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к регламенту соревнований по дрифту

«Challenge D»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

к легковым автомобилям, участвующим в соревнованиях по дрифту

- АВТОМОБИЛИ УЧАСТНИКОВ

1.1. Допускаются легковые автомобили серийного производства с двигателями

внутреннего сгорания бензиновый или дизельный, подготовленные в соответствии с настоящими «Техническими Требованиями к легковым автомобилям, участвующим в соревнованиях по дрифту» (далее - ТТ), кузовные автомобили с сохраненной заводской компоновкой, с закрытыми колесами, капотом, решеткой радиатора, лобовым стеклом. Разрешены купе, седаны, хетчбеки, родстеры, пикапы, универсалы, кабриолеты, если таковыми были базовые транспортные средства при их производстве.

1.2. Автомобили с приводом на переднюю ось, а также полноприводные автомобили не допускаются к участию в Соревнованиях*.

* Допускаются изменения, внесенные в автомобили, благодаря которым привод

осуществляется 100% на заднюю ось. К участию не допускаются автомобили привод, которых изменен на задний с применением электронных устройств (контроллеры полного привода).

1.3. К участию в соревнованиях не допускаются спортивные прототипы транспортные средства на пространственной раме.

1.4.1 У всех участников Соревнования обязательно наличие на лобовом стекле а также в других указанных местах наклейки Организаторов мероприятия (наклейка предоставляется Организаторами мероприятия).

1.4.2 В случае отказа Участника разместить на своем автомобиле рекламные материалы Организатора, он обязан уплатить дополнительный взнос в размере двух стартовых взносов за каждый материал.

1.4.3. Участник вправе заявить дополнительную машину, взнос равен половины стоимости стартового взноса. Заявить дополнительную машину можно до начала финальных заездов.

1.4.4. Участник может воспользоваться автомобилем сокомандника в качестве запасного, в случае если сокомандник уже выбыл из стадии парных заездов и по дополнительному согласованию с организатором.

- ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. На автомобилях, не оборудованных каркасом безопасности, должна быть установлена водительская дверь, предусмотренная заводом-изготовителем. Использование водительской двери из композитных материалов запрещено. Заводская обшивка водительской и пассажирской дверей должна быть сохранена.

2.2. В автомобилях допускается использование стандартных сидений или установка спортивных сидений.

2.2.1. Допускается использование сидений с откидывающейся спинкой.

2.2.2. В случае если для крепления сидений не использованы штатные места крепления, сидения должны быть надежно зафиксированы.

2.3. В автомобилях обязательно использование стандартных ремней безопасности или установка спортивных ремней, состоящих из двух плечевых и одной поясной лямки. Точки крепления на кузове: для поясной лямки - две; для плечевых лямок - две или, возможно, одна, симметричная относительно сиденья.

2.4. Салон автомобиля должен быть отделен от моторного отсека и топливного бака, включая его заправочную трубу и горловину, перегородками из негорючего материала, непроницаемыми для жидкостей и пламени.

2.5. Рекомендовано применение главного выключателя электрооборудования, исключающего образование искр. Выключатель должен одновременно размыкать все электрические цепи, аккумулятор, генератор, фары, звуковой сигнал, зажигание, прочие электроприборы и т.д. Должен быть обеспечен доступ к этому выключателю водителем, нормально сидящим на своем рабочем месте и пристегнутым ремнями безопасности.

2.6. Рекомендовано использование функционирующего наружного привода выключателя электрооборудования. Наружный привод выключателя должен быть установлен под лобовым стеклом либо на любой внешней кузовной части автомобиля. Для его размещения допускается минимально необходимая доработка кузова. Наружный привод выключателя должен быть обозначен красной молнией в голубом треугольнике с белым кантом. Каждый кант треугольника должна быть длиной не менее 12 сантиметров.

2.7. Рекомендовано оборудование автомобиля системой пожаротушения, соответствующей требованиям ст.253.7.2 Приложения «J» МСК FIA или Приложению 6 п.3.7 КиТТ (Система «МАГ»).

Не допускается утечка каких-либо жидкостей или горюче-смазочных материалов из автомобиля.

- ДОПУСТИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ

3.1. Механизмы открывания - закрывания дверей, по крайней мере, водительской и передней пассажирской, должны быть исправны и соответствовать серийной заводской конструкции.

3.2. Допускается удаление серийного замка капота при наличии наружных фиксаторов капота (минимум два), предотвращающих самопроизвольное открывание капота на ходу.

3.3.  Запрещено удалять и облегчать несущие элементы кузова.

3.4. Разрешено усиление кузова материалом, прилегающим к нему и повторяющим форму без изменения внешнего вида, при этом изготовление кронштейнов крепления двигателя, трансмиссии и подвески может отходить от этих требований.

3.5. Разрешается изменение кузова для организации привода на заднюю ось по

рекомендациям ст. 279 Приложения «J» МСК FIA для дивизиона «2». При модификации панелей и элементов несущего кузова новые детали должны быть стальными толщиной не менее 0,8 мм.

3.6. Допустима замена любых навесных панелей на облегченные (из пластика, карбона или других композитных материалов).

3.7. Допускается применение оригинального и альтернативных производителей лобового стекла, специально изготовленного фабричным способом для конкретного автомобиля.

3.8. Оригинальные боковые стекла рекомендуется оклеить защитной пленкой.

Допускается использования тонированной пленки, при этом с расстояния 5 м должно быть видно пилота и салон автомобиля.

3.9. Допускается установка боковых и задних стекол, выполненных из поликарбоната, минимальной толщиной не менее 3 мм. Рекомендуется их вклеивание или установка соответствующих уплотнителей.

3.10. Разрешается демонтаж штатного устройства подъема стекла, при условии замены стекла на другое, изготовленное из поликарбоната.

3.11. Все колеса должны быть надежно закреплены колесными гайками/болтами.

3.11.1 Наличие не закрученных или обломанных колесных шпилек - недопустимо.

3.12. Не допускается отсутствие одного или нескольких внешних элементов кузова, таких как передние и задние крылья, капот, крышка багажника, двери, стекла.

3.13. Допустимый вылет антикрыла в ширину не более 10 см от вертикальной проекции автомобиля.

- БУКСИРОВОЧНЫЕ ПРОУШИНЫ

4.1. Спереди и сзади должны быть предусмотрены буксировочные проушины.

Проушины должны выдерживать усилие, достаточное для буксировки автомобиля из-за пределов трассы, а также буксировки повисшем на снежном бруствере автомобиля.

4.2. Серийные проушины могут быть заменены другими, в том числе усиленными.

4.2.1. Допускается применение гибких (сделанных из тросов или ремней) проушин. Буксировочная петля - в случае если она тканевая - не менее 30см и выдерживающая нагрузку 5т.

4.2.2. Буксировочные проушины должны быть маркированы контрастным относительно фона (красным, оранжевым или желтым) цветом. При расположении проушин снизу автомобиля, на бамперах или спойлерах, таким же цветом должны быть нанесены стрелки в направлении проушин.

4.2.3. Буксировочные проушины не должны выступать за вертикальную проекцию кузова или установленного бампера.

4.3. Запрещается установка на автомобиль тягово-сцепного устройства (фаркоп).

4.4. Разрешается монтаж в крышу автомобиля люков и прочих элементов забора воздуха или отвода воздуха из салона сечением не более 0,125 м2.

4.5. Во время классифицируемых заездов на трассе запрещается открывать боковые стекла более, чем на ширину ладони.

- ДВИГАТЕЛЬ И ЕГО СИСТЕМЫ

5.1. Разрешен один любой серийно (имеет каталожный номер производителя)

производимый двигатель внутреннего сгорания бензиновый или дизельный.

- СИСТЕМА ВЫПУСКА

6.1. На всех автомобилях должна быть установлена система выпуска отработавших газов от двигателя, направленная в сторону от водителя и топливного бака.

6.2. Система выпуска должна быть металлической, из серийных компонентов и обеспечивать вывод выхлопных газов за границы кузова автомобиля. Все компоненты системы выпуска должны быть надежно соединены друг с другом, а также с кузовом или рамой автомобиля и не должны выступать за периметр кузова (вертикальная проекция по бамперам, порогам и крыльям).

6.3. Выпускные системы должны обеспечивать максимальный уровень звука не более 96 дБА, а средний уровень звука не более 86 дБА.

6.4. При решении о допуске автомобиля на трассу учитываются следующие рекомендации:
- участникам рекомендовано использовать комплектную выхлопную систему, предусмотренную заводом-изготовителем автомобиля (стоковый выхлоп);

- в случае использования не стокового выхлопа:

- обеспечить прохождение системы в заводской трассе,

- обеспечить наличие камер глушения, резонаторов и т.п.,

- обеспечить Г-образный изгиб окончания трассы не менее 60 градусов в направлении земли;

- обеспечить целостность выхлопной трассы и ее отдельных элементов.

Нарушение требований к уровню звука влечет за собой отказ в допуске к участию в Соревновании без возврата стартового взноса.

- СИСТЕМА ВПУСКА

7.1. Разрешается установка компонентов впуска, отличающихся от выпущенных заводом изготовителем.

- ТОПЛИВО

8.1. Разрешено любое жидкое углеводородное топливо (бензин, дизельное топливо).

- ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

9.1. Количество, марка и расположение топливных насосов свободные.

9.2. Допускается замена оригинальных топливных трубок и их соединений соответствующими магистралями авиационного типа. При расположении топливных насосов внутри салона необходимо заключить их в контейнер, устойчивый к жидкостям и пламени.

9.3. Допускается замена оригинального топливного бака на неоригинальный, установленный в соответствии с приложением «J» МСК FIA.

- СИСТЕМА СМАЗКИ И ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА

10.1. Система смазки свободная, в том числе с сухим картером. Для доступа

охлаждающего воздуха допускается выполнение необходимых отверстий в кузове, которые должны быть закрыты металлической сеткой. Масляные магистрали должны быть металлическими или авиационного типа в металлической оплетке.

10.2. Разрешено использования открытой системы вентиляции картера. При этом все газы должны отводиться в бачок, исключающий утечки жидкости, емкостью не менее 0.5 литра выполненный из полупрозрачной пластмассы или включающий прозрачную панель, надежно закрепленный в моторном отсеке. 10.3. Запрещено устанавливать вентиляционный бачок картерных газов вблизи элементов системы выпуска отработанных выхлопных газов.

- НАДДУВ

11.1. Разрешено использование нагнетателей любого типа.

11.2. Интеркуллер, принцип его работы (воздух-воздух, воздух-вода, воздух-лед) и его месторасположение не ограничивается в пределах внешнего контура кузова. Для доступа охлаждающего воздуха допускается выполнение необходимых отверстий в кузове.

- СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

12.1. Вентиляторы охлаждения, их крепления, привод, система включения и

температура ее срабатывания свободные. Термостат также свободный.

12.1.1. Экраны и воздуховоды, направляющие воздух к радиатору и расположенные перед ним, свободные.

12.2. Оригинальный расширительный бачок охлаждающей жидкости может быть заменен на другой при условиях, что емкость нового бачка составляет не более 2 л. и он установлен в моторном отсеке.

12.3. Трубопроводы охлаждающей жидкости свободные, также, как и их арматура. Они могут быть из другого материала и/или другого диаметра.

12.4. В случае нахождения в салоне элементов системы охлаждения с теплоносителем, эти элементы должны быть закрыты защитными термостойкими кожухами.

- РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

13.1. Разрешается установка любого рулевого колеса только с замкнутым ободом.

13.2. Вертикальный угол установки рулевой колонки может быть изменен.

Допускается замена рулевой колонки на нестандартную при условии надежного

крепления.

- ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

14.1. Все автомобили должны иметь тормозную систему.

14.1.1. При расположении тормозных магистралей внутри кузова для их прохождения через перегородки - как между моторным отсеком и салоном, так и между салоном и багажником - допускается выполнение минимально необходимых отверстий. При этом возможные зазоры в отверстиях должны быть герметично и надежно уплотнены.

14.1.2. В случае прохождения тормозных магистралей по салону, магистрали должны быть выполнены из металлических трубок, либо шлангов с внешним металлическим армированием.

14.1.3. Оригинальные резиновые тормозные шланги также могут быть заменены гибкими шлангами авиационного типа, для их присоединения должны применяться соответствующие адаптеры.

14.2. Защитные кожухи тормозных дисков могут быть удалены.

14.3. Жидкостное охлаждение тормозов запрещено.

14.4. В любом случае должны применяться тормозные механизмы, а также тормозные диски или барабаны заводского (промышленного) изготовления.

14.5. Разрешено устанавливать тормоз с гидроприводом, действующий на любую ось.

- ТРАНСМИССИЯ

15.1. Маховик свободный.

15.2. Разрешено использование любых передаточных чисел главной передачи и коробки передач с обязательным наличием передачи заднего хода.

15.3. Разрешено использование блокирующихся и самоблокирующихся дифференциалов.

- КОЛЕСА И ШИНЫ

16.1. Колесные диски свободны по конструкции, но должны быть сделанными из металла. На всех дисках рекомендуется к нанесению полоска контрастного цвета (кислотно-зеленая, салатовая, желтая), если цвет диска совпадает с цветом полоски, то она должна быть окрашена в черный цвет. Ширина данной полоски в сумме не менее 5 см.

16.2. Диски, изготовленные из магния, запрещены.

16.3. Крепление колес болтами можно заменить на крепление шпильками и гайками. В этом случае выступание резьбовой части шпильки должно быть не менее диаметра шпильки. Болты должны быть ввернуты в ступицу не менее чем на всю глубину резьбового отверстия ступицы.

16.4. Декоративные колпаки колес должны быть удалены.

16.5. Для увеличения колеи разрешено использование проставок. Проставки должны обеспечивать центровку колеса относительно ступицы.

16.6. Допускается использование проставок, обеспечивающих изменение крепежного размера дисков (сверловки).

16.7. Разрешается применение только шин, сертифицированных для дорог общего пользования.

16.8. Любая доработка шин, будь то нанесение химических составов, вклеивание дополнительных или нестандартных шипов, наплавление, нарезание протектора и т.д., строго запрещено.

16.9. Решение спорных вопросов о допуске тех или иных шин принимается техническим комиссаром.

16.10. Маркировка шины. Участник должен предоставить на техкомиссию автомобиль на тех шинах, на которых планирует участие в чемпионате. Шины проходят проверку техкомиссара и маркируются. Если участник планирует смену шин во время этапа, то сменные шины он так же обязан предоставить на техкомиссию для проверки и получить на них маркировку. Участие в официальных заездах соревнования (тренировка, квалификация, парные заезды) на немаркированных шинах запрещено.

16.10.1. Технический комиссар вправе потребовать от участника замену шин на любые другие шины, соответствующие техническим требованиям проведения чемпионата, по усмотрению технического комиссара и главного судьи.

16.10.3. Автомобили иностранного и отечественного производства, у которых согласно эксплуатационной документации и требованиям завода изготовителя предусмотрен размер колес от 15 дюймов, принимают участие в чемпионате на шинах “ICON NORDMAN 8”.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

17.1. В любом случае аккумулятор должен быть надежно закреплен. Для этого

рекомендуется усиливать оригинальное крепление аккумулятора. Требуется крепление П-  образного типа, на двух вертикальных стойках и перекладине. При этом допускаются доработки кузова, как то: сверление дополнительных крепежных отверстий в площадке аккумулятора, а также приваривание дополнительных проушин для закрепления аккумулятора.

17.2. Допускается перенос аккумуляторов со штатных мест расположения. Аккумулятор может быть размещен в салоне позади сиденья водителя или багажнике автомобиля.

17.3. Аккумулятор должен быть прикреплен к кузову с использованием металлического гнезда (площадки) и металлической скобы с изоляционным покрытием, прикрепленной к основанию с помощью болтов (винтов).

17.4. Аккумулятор, расположенный в салоне (даже если это штатное расположение), содержащий жидкий электролит должен быть закрыт диэлектрическим кожухом, непроницаемым для жидкости, закрепленным независимо от аккумулятора, предохраняющим от утечек электролита и закрепленным независимо от аккумуляторной батареи.

17.5. Допускается прокладка внутри автомобиля силовых проводов. Они должны быть надежно закреплены на кузовных панелях. Для их прохождения через перегородки между багажником, салоном и моторным отсеком допускается просверлить в каждой перегородке отверстия. Зазоры в этих отверстиях должны быть уплотнены. Контакт проводов с острыми кромками отверстий не допускается.

17.6. Допускаются необходимые доработки жгутов для подключения главного

выключателя электрооборудования.

17.6.1. Пучки проводов, располагаемые в салоне, должны быть заключены в защитные оболочки, препятствующие их повреждению. Отверстия в кузове для прохода пучков проводов должны иметь резиновую окантовку, плотно охватывающую проходящий пучок проводов.

17.7. Любое доп. оборудование должно быть надежно закреплено механическим путем к корпусу автомобиля.

- СВЕТООСВЕТИТЕЛЬНЕ ПРИБОРЫ

18.1. Осветительные приборы (передние фары, либо противотуманные фары,

расположенные спереди, а также задние фонари) должны быть исправны на момент технического осмотра автомобиля. Во время нахождения автомобиля на трассе - красный свет задних фонарей, а также дневные ходовые огни должны быть включены постоянно.

18.1.1. Стоп-сигналы на момент технического осмотра автомобиля должны быть работоспособны.

18.2. Если фары автомобиля выполнены из стекла, то они должны быть дополнительно оклеены прозрачной пленкой (на полную площадь поверхности стекла), не позволяющей разлетаться осколкам в случае их разрушения.

18.3. Включение дополнительных световых приборов (LED-балки, ФСО, стробоскопы, дополнительные противотуманные фонари и иных дополнительных приборов) разрешается только лидеру заезда, при согласовании с преследователем.

18.4. Допускается использование дополнительных световых приборов для шоу-эффекта. Организаторы мероприятия в праве потребовать от участника не использовать любые дополнительные световые приборы (в том числе для шоу-эффекта).

- ПОДВЕСКА

19.1. Все автомобили должны иметь подвеску. Обязательно наличие, по крайней мере, одного амортизатора на каждом колесе.

19.2. Упругие элементы (пружины, торсионы, листовые рессоры и т.п.) подвески свободные.

19.3. Ограничители хода сжатия свободные.

19.4. Разрешается замена всех эластичных шарниров подвески на более жесткие.

19.5. Амортизаторы (или вставные в стойку амортизаторные патроны) свободные. Разрешается применение амортизаторов с выносными камерами, а также амортизаторов с внешней регулировкой характеристик сопротивления.

19.6. Разрешается замена оригинальных опор стоек и амортизаторов подвески на жесткие опоры, в том числе со сферическими шарнирами (ШС), Расположение центра шарнира верхней опоры может быть смещено от центра оригинального отверстия стакана кузова. Стабилизаторы поперечной устойчивости свободные.

19.7. Углы установки колес свободные.

- БАЛЛАСТ

20.1. Для увеличения веса автомобиля допускается применение одного или нескольких балластных грузов при условии, что они представляют собой прочные и единые блоки.

20.2. Балласт должен быть надежно закреплен к кузову автомобиля. Скобами, выполненными из металла, не менее двух, закрепленных к кузову автомобиля болтовым соединениям, диаметром не менее 8мм, либо единым болтовым соединением (шпилька) диаметром не менее 16мм.

- ЭКИПИРОВКА УЧАСТНИКОВ

21.1. Обязательно использование шлема, предназначенного для автомотоспорта.

21.2. Водителям рекомендуется носить автоспортивный гоночный комбинезон, перчатки, подшлемник.

21.3. Обязательно использование одежды закрытого типа, закрывающей руки пилота до запястья и ноги до щиколотки.